Configuración del IDE para reconocer la carpeta App

Como creaste una carpeta nueva, el compilador no sabe que existe. Tenés que avisarle:

- Click derecho en el proyecto -> Properties.

- Andá a C/C++ Build -> Settings.

- En la pestaña Tool Settings, buscá MCU GCC Compiler -> Include paths.

- Añadí la ruta: ../App/Inc.

- Ahora andá a MCU GCC Linker -> Libraries (O simplemente asegurate de que la carpeta App/Src esté marcada como carpeta de código fuente en el explorador de archivos).

1. Configuración de Hardware (Periféricos)

A. I2C2 - Sensor Suite (IMU & Baro)

- Mode: I2C

- Clock Speed: Fast Mode (400 KHz). Fundamental para el lazo de 100Hz.

- DMA Settings: * I2C2_RX: Mode: Circular, Priority: High.

  - I2C2_TX: Mode: Normal, Priority: Low.

- NVIC Settings: Enable I2C2 Event e Error Interrupts.

B. TIM2 - PWM Motors

- Clock Source: Internal Clock.

- Channel 1, 2, 3, 4: PWM Generation CHx.

- Counter Settings (Basado en 80MHz Clock):

  - Prescaler (PSC): 79. (Esto hace que el timer cuente en microsegundos).

  - Counter Period (ARR): 19999. (Define la frecuencia de 50Hz = 20ms).

  - Internal Clock Division: No division.

  - Auto-reload Preload: Enable.

C. UART1 - Telemetría

- Baud Rate: 115200 Bits/s.

- DMA Settings: UART1_TX: Mode: Normal, Priority: Low.

2. Configuración de Middleware (FreeRTOS)

Usaremos CMSIS-RTOS v2. Configura estos elementos en la pestaña de FreeRTOS:

A. Tasks (Hilos de ejecución)

| Task | Frecuencia | Prioridad | Función |
| --- | --- | --- | --- |
| IMU_Task | 100 Hz | High | PID de estabilidad y fusión de sensores (Pitch/Roll). |
| Baro_Task | 10 Hz | Low | Estimación de altitud y presión atmosférica. |
| Telem_Task | 20 Hz | Below Normal | Envío de datos por UART y logueo de estado. |
| Cmd_Task | - | Normal | Gestión de comandos externos (tu "Joystick"). |

B. Queues (Comunicación entre tareas)

| Queue Name | Queue Size | Item Size | Purpose |
| --- | --- | --- | --- |
| IMU_Data_Queue | 5 | IMU_Data_t | Pasa datos filtrados a Telemetría. |
| Command_Queue | 3 | Control_Cmd_t | Pasa comandos del Joystick al PID. |

C. Mutexes (Protección de recursos)

- I2C_Bus_Mutex: Para que la tarea de IMU y la de Barómetro no choquen al usar el bus I2C.

Gestión de Memoria (Memory Strategy):

- Algoritmo: Heap_4 (con prevención de fragmentación).

- Reserva Total: 20 KB.

- Justificación: Se asigna un 15% de la SRAM total del STM32L475 al RTOS para garantizar estabilidad en la creación de IPCs (Inter-Process Communication) sin comprometer la memoria del sistema para el procesamiento de señales.